قدم اول

باید ابتدا Gain Control را روی Manual قرار دهی:

iio_attr -c ad9361-phy voltage0 gain_control_mode manual

>> or

echo manual > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_gain_control_mode

>> check

cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_gain_control_mode

>> result

Manual

قدم دوم

حالا دوباره Gain را تنظیم کن:

iio_attr -c ad9361-phy voltage0 hardwaregain 30

>> or

echo 30 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_hardwaregain

قدم سوم

بخوان:

cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_hardwaregain

>> Result == > 30.000000 dB

یک نکته مهم دیگر

قبل از اینکه هر مقداری را بنویسیم، بهتر است بازه مجاز آن را هم بدانیم.

برای Gain این دستور را اجرا کن:

cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/in_voltage0_hardwaregain_available

or

iio_attr -c ad9361-phy voltage0 hardwaregain_available

این خروجی دقیقاً به ما می‌گوید:

- حداقل Gain

- حداکثر Gain

- گام تغییر (Step)

مثلاً ممکن است چیزی مثل این باشد:

-3 1 71

یک نکته جالب که همین الان کشف کردیم

این دستور:

iio_attr -c ad9361-phy voltage0 hardwaregain

دو مقدار چاپ می‌کند:

71.000000 dB

-10.000000 dB

دلیلش این است که iio_attr هم کانال ورودی (RX) و هم کانال خروجی (TX) با شماره voltage0 را نمایش می‌دهد:

voltage0 (input)  ---> RX1 Gain = 71 dB

voltage0 (output) ---> TX1 Gain = -10 dB

و برای voltage1 هم:

voltage1 (input)  ---> RX2 Gain = 71 dB

voltage1 (output) ---> TX2 Gain = -10 dB

به همین دلیل من برای توسعه نرم‌افزار ترجیح می‌دهم از مسیرهای sysfs استفاده کنیم، چون کاملاً شفاف هستند و ابهامی بین RX و TX باقی نمی‌گذارند.

چیزی که از این تست فهمیدیم

تا اینجا مشخص شد که:

RX1 و RX2 مستقل هستند از نظر:

- Gain

- RSSI

- Gain Control Mode

- RF Port

اما مشترک هستند در:

- LO Frequency

- Sample Rate

- RF Bandwidth

TX1 و TX2 مستقل هستند از نظر:

- Hardware Gain (Attenuation)

- RF Port

اما مشترک هستند در:

- LO Frequency

- Sample Rate

IIO Devices

│

├── iio:device0 = ad9361-phy

│   ├── RX1

│   ├── RX2

│   ├── RX LO

│   └── TX LO

│

├── iio:device1 = xadc

│

├── iio:device2 = cf-ad9361-dds-core-lpc

│   ├── TX1 I

│   ├── TX1 Q

│   ├── TX2 I

│   └── TX2 Q

│

└── iio:device3 = cf-ad9361-lpc

├── RX1 I

├── RX1 Q

├── RX2 I

└── RX2 Q

cd /sys/bus/iio/devices

ls

iio:device0

iio:device1

iio:device2

iio:device3

اگر منظورت فرکانس حامل (LO) فرستنده باشد، بله. برای تنظیم TX روی 1 GHz دستور به این صورت است:

echo 1000000000 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/out_altvoltage1_TX_LO_frequency

یا با ابزار iio_attr:

iio_attr -c ad9361-phy altvoltage1 TX_LO_frequency 1000000000

سپس برای اطمینان مقدار را بخوان:

cat /sys/bus/iio/devices/iio:device0/out_altvoltage1_TX_LO_frequency

iio_attr -c ad9361-phy altvoltage1 TX_LO_frequency

باید خروجی چیزی شبیه این باشد:

1000000000

اگر بخواهی RX را هم روی 1 GHz تنظیم کنی:

echo 1000000000 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/out_altvoltage0_RX_LO_frequency

iio_attr -c ad9361-phy altvoltage0 RX_LO_frequency 1000000000

در عمل برای شروع یک تست TX معمولاً این چهار پارامتر را تنظیم می‌کنیم:

# TX LO = 1 GHz

echo 1000000000 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/out_altvoltage1_TX_LO_frequency

# Sample Rate = 30.72 MHz

echo 30720000 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/out_voltage_sampling_frequency

# RF Bandwidth = 10 MHz

echo 10000000 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/out_voltage_rf_bandwidth

# TX1 Attenuation = -10 dB

echo -10 > /sys/bus/iio/devices/iio:device0/out_voltage0_hardwaregain

این دقیقاً همان مجموعه‌ای از توابعی خواهد بود که بعداً در AD9361Controller به صورت API سطح بالا پیاده می‌کنیم؛ مثلاً:

radio.setTxFrequency(1000000000);

radio.setTxBandwidth(10000000);

radio.setTxSampleRate(30720000);

radio.setTxAttenuation(-10);

به این ترتیب دیگر هیچ‌وقت در برنامه‌های کاربردی مستقیماً با sysfs یا iio_attr کار نخواهی کرد.